Drošības datu lapa

# Proves noteikšanas reaģents – Tetrahlorzeltskābes šķīdums

| Izdošanas datums: | 21.04.2010. |  | Nomenklatūras Nr.: | 4-46-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. VIELAS NOSAUKUMS / PIEGĀDĀTĀJS Viela: Proves noteikšanas reaģents (tetrahlorzeltskābes ūdens šķīdums) Piegādātājs: Latvijas proves birojs, Teātra iela 9, Rīga, LV-1050, Tālrunis: 7216485, 7216067; Fakss: 7814427; e-pasts: prove@prove.lv Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tālrunis ārkārtas gadījumā: 112 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. SASTĀVS / ZIŅAS PAR SASTĀVDAĻĀM Veselībai kaitīgas sastāvdaļas: |  |  |  |  |  |
| Nosaukumi saskaņā ar EC direktīvām |  |  |  |  |  |
| CAS-Nr. | EC Nr. | EC indeksa Nr. |  | Klasifikācija | Saturs |
| Tetrahlorzelt(III)skābes *3H2O 16961-25-4 | 240-948-4 | --- |  | C; R22-34; S26-36/37/39-45 | 18 g/l zelta |
| (Pilno tekstu R-frāzēm skatīt 15.nodaļā) |  |  |  |  |  |
| 3. bīstamības raksturojums Var būt cēlonis apdegumiem. Bīstams norijot. |  |  |  |  |  |
| 4. pirmās palīdzības pasākumi Ieelpojot: Nokļūt pēc iespējas ātrāk svaigā gaisā. Griezties pēc medicīniskās palīdzības. Saskarē ar ādu: skalot ar lielu daudzumu tekoša ūdens. Var ieziest traumēto vietu ar polietilēnglikola smēri. Nekavējoties noģērbt drēbes, kas ir bijušas kontaminācijā ar vielu. Nokļūstot acīs: skalot ar lielu daudzumu tekoša ūdens vismaz 10 minūtes, turot acs plakstiņus plaši atvērtus. Nekavējoties griezties pēc oftalmologa palīdzības. Norijot: dzert lielu daudzumu tīra ūdens (ja nepieciešams pat vairākus litrus), izvairoties no vemšanas. Nekavējoties griezties pēc medicīniskās palīdzības. Nedrīkst veikt skābes neitralizēšanu ar sārma palīdzību. |  |  |  |  |  |
| 5. ugunsdrošības pasākumi Īpaši riski: Nedegošs. Apkārtesoša uguns var veicināt veselībai kaitīgu tvaiku (sālsskābes) izdalīšanos. Speciāls aizsargapģērbs ugunsgrēka gadījumā: Neuzturēties bīstamajā zonā bez noslēgta tipa elpošanas aparāta. Lai izvairītos no vielu saskares ar ādu, ieturēt drošu distanci un uzģērbt apģērbu, kas atbilst drošībai. Cita informācija: Izdalījušos tvaikus jāaplaista ar ūdens strūklu. Censties nepieļaut dzēšanā izmantotā ūdens noplūdi kanalizācijā. |  |  |  |  |  |
| 6. Veicamie pasākumi avārijas gadījumā Personāla aizsardzība: Izvairīties no tvaiku ieelpošanas. Nodrošināt svaiga gaisa piekļuvi slēgtām telpām. Vides aizsardzība: Nepieļaut vielas nokļūšanu kanalizācijas notekūdeņu savākšanas sistēmā. Savākšanas metodes: Apbērt vielu ar šķidrumu absorbējošu (piemēram, smiltis) un skābi neitralizējošu (sodu, kaļķi vai citu pieejamu sārmu) materiālu. Satīra piesārņoto vietu, ievietojot vielas sausā plastmasas vai stikla konteinerā un nodot to reciklēšanai. |  |  |  |  |  |
| 7. uzglabāšanas un lietošanas noteikumi Uzglabāšana: Cieši noslēgtā traukā temperatūrā no +15 līdz +25 oC. Nav ieteicams ilgstoši uzglabāt dienas gaismā. Viela var izraisīt alumīnija un tērauda rūsu. Lietošana: Lietot atbilstoši uzņēmumā izstrādātajai instrukcijai un darba drošības noteikumiem. Vēlams lai telpa būtu aprīkota ar gaisa pieplūdes / nosūces sistēmu. Nelietot telpās, kur uzņem barību. Darbam lietot aizsargcimdus. |  |  |  |  |  |
| 8. pieļaujamās koncentrācijas / personāla aizsardzība Personāla aizsardzības līdzekļi: Darbam ir jāizvēlas atbilstošs apģērbs – vēlama virsjaka, kas pasargā ādu vai pamat apģērbu no nejaušas vielas izšļakstīšanās. Vēlams izmantot aizsargbrilles. Rokās uzģērbt nitrila gumijas cimdus (~0,11 mm biezus un cauri laišanas spēju >480 minūtes). Pēc darba ar vielu nomazgāt rokas un seju ar tīru ūdeni. Var izmantot ādu aizsargājošu krēmu. |  |  |  |  |  |
| 9. Fizikālās un ķīmiskās īpašības |  |  |  |  |  |
| Agregātstāvoklis: Šķidrums |  |  | Krāsa: Dzeltens |  |  |
| Smaka: Kodīga |  |  | PH (20oC): skābe |  |  |
| Kušanas temperatūra: nav zināma |  |  | Viršanas temperatūra: nav zināma |  |  |
| Blīvums: no ~ 1,30 līdz 1,50 g/cm3 |  |  | Šķīdība ūdenī: Neierobežota |  |  |

| 10. Stabilitāte un reaģētspēja Izvairīties no: stipras karsēšanas (sāk sadalīties). Nesavienojamas materiāli/vielas: metāliem un stipri bāziskām vielām. Bīstami sadalīšanās produkti: ugunsgrēka gadījumā sālsskābes tvaiki. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. toksikoloģiskā informācija Akūtā toksicitāte: LD50 (orāli žurkām) - >464 mg/kg Cita toksikoloģiskā informācija: Pēc tvaiku ieelpošanas dedzina elpvadu gļotādu. Ādai saskaroties ar vielu rodas dedzinoša sajūta, alerģija. Vielai nonākot acīs rodas dedzinoša sajūta. Vielu norijot tā izsauc mutes, barības vada, gremošanas orgānu audu bojājumus, stipras sāpes. Sistemātisks darbs ar vielu var izraisīt aknu un nieru bojājumus. |  |  |  |  |  |  |
| 12. ekoloģiskā informācija Bīstamību rada sālsskābes klātbūtne produktā. Kaitīga iedarbība uz ūdens organismiem pH izmaiņu dēļ. Zivīm sālsskābes letālā deva 25 mg/l. Kaitīgs augiem sākot ar 6 mg/l. Neizraisa bioloģiskā skābekļa deficītu. Nedrīkst pieļaut vielas nonākšanu ūdenī, notekūdeņos vai augsnē. |  |  |  |  |  |  |
| 13. iespējamie utilizācijas veidi Vielas atkritumi: izmantojot attiecīgā atkrituma utilizācijas dienestu un kārtību kā to paredz valsts likumdošana. Iepakojuma atkritumi: izmantojot attiecīgā atkrituma utilizācijas dienestu vai izmantot atkārtoti. |  |  |  |  |  |  |
| 14. Informācija par transportēšanu Vielas ir vēlams iepakot veselos polietilēna maisiņos un transportējot tos saglabāt vertikālā stāvoklī. Pirms transportēšanas ir jāpārliecinās vai vielu iepakojums ir blīvi noslēgts. Avāriju gadījumā skatīt 6.nodaļu. Vielas transportēšanas vispārīgos noteikumus nosaka UN3260, 8. bīstamības klases, III iepakojumu grupas prasības. |  |  |  |  |  |  |
| 15. normatīva rakstura informācija Marķēšana atbilstoši EC direktīvām: |  |  |  |  |  |  |
| Simbols: | C |  | Kodīgs |  |  |  |
| R-frāzes | 22-34 |  | Izraisa apdegumus. Bīstams norijot. |  |  |  |
| S-frāzes | 26-36/37/39-45 |  | Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. Neieelpot tvaikus. Nonākot kontaktā ar acīm, jāskalo ar lielu daudzumu tekoša ūdens un jāgriežas pēc medicīniskās palīdzības. Izmantot piemērotu aizsargapģērbu, cimdus un aizsargbrilles. Gadījumā, ja jūtaties slikti pēc darba ar vielām, griezieties nekavējoties pēc medicīniskās palīdzības (uzrādiet vielas marķējumus). |  |  |  |
| 16. cita informācija Informācija ir ņemta no KgaA “Merck”, “Sigma-Aldrich” sniegtajām drošības datu lapām. Sniegtā informācija ir bāzēta uz dotā laika zināšanām un pētījumiem. Piegādātājs neuzņemas atbildību, ka dotās ziņas ir pietiekamas un pielietojamas visos gadījumos, kā arī neuzņemas atbildību par ievainojumiem vai bojājumiem, kas radušies produkta lietošanas laikā. Pirms produkta lietošanas jebkurā jaunā procesā vai eksperimentā jāpārskata materiālu savietojamība un jāveic darba drošības apmācība. |  |  |  |  |  |  |
| ## Dokumenta beigas |  |  |  |  |  |  |
| /Dokumenta izsniegšanas datums/ |  |  |  | /Izsniedzēja V.Uzvārds/ |  | /Paraksts/ |